PREDSTAVITEV

1. Splošno

Gre za novogradnjo dvosmerne kolesarske steze ob lokalni cesti LC 356120 Rajnkovec – Nimno. Predvidena kolesarska steza je v glavnem načrtovana na območju, ki je znotraj načrtovanega Turistično – rekreativnega centra Vonarsko jezero. Ta povezuje zdravilišči Rogaška Slatina in Podčetrtek.

Investitor s predvideno investicijo sledi Razvojnim načrtom in usmeritvam Slovenskega turizma, saj bo z omenjenim objektom obogatil športno in turistično ponudbo destinacije. Kolesarska steza bo nudila možnosti za nastanek novih produktov turistične ponudbe. S tem se bo povečalo število nočitev, dnevnih gostov in povečala poraba. Poleg tega se bo povečala tudi varnost na lokalni cesti, saj bo že danes veliko število rekreativnih kolesarjev preusmerjenih na novo kolesarko stezo. Predvidena kolesarska steza je del planiranega državnega kolesarskega omrežja.

Investitor je na osnovi terenskega ogleda izbiral med dvema variantama trase kolesarske steze:

- varianta A: kolesarska steza se gradi na levi strani ceste (gledano v smeri Rajnkovec – Nimno)

- varianta B: kolesarska steza se gradi na desni strani ceste (gledano v smeri Rajnkovec – Nimno).

Investitor se je odločil za varianto A iz sledečih razlogov:

- varianta je stroškovno ugodnejša

- trasa kolesarske steze v tem primeru poteka neposredno ob načrtovanem Vonarskem jezeru (vmes ni ceste)

- s traso steze se izognemo večkratnim prečkanjem priključnih stranskih cest, ki se na glavno cesto priključujejo iz desne strani.

V idejni zasnovi ja zato obdelana varianta A.

Idejna zasnova zajema novogradnjo z vsemi pripadajočimi gradbenimi deli. Dolžina trase znaša cca 3900m.

2. Obstoječe stanje

Trasa predvidene kolesarske steze bo potekala po gričevnatem, nepozidanem terenu ob reki Sotli. V večji meri gre za kmetijske površine slabše kakovosti (zaraščeni travniki, grmičevje, trstičje), v manjši meri pa gre tudi za njive.

Trasa predviden kolesarske steze bo potekala med Sotlo in lokalno cesto LC 356120 Rajnkovec – Nimno. Cesta je široka 4m. Ob cesti so urejene bankine. Odvodnavanje meteornih vod iz ceste je urejeno s prelivanjem preko bankin po travnikih ali z urejenimi jarki na vkopni strani ceste.

Število kolesarjev na lokalni cesti z leti narašča, saj je cesta zaradi ugodnega niveletnega poteka, majhnega prometa in lege ob Sotli atraktivna za kolesarje.

V območju lokalne ceste in predvidene kolesarske steze v neposredni bližini občinske meje sta evidentirana dva aktivna plazova dolžine cca 30m.

Za odsek lokalne ceste od km 0.000 do km 0.900 je izdelan tudi projekt rekonstrukcije ceste. Gre za širitev in preplastitev lokalne ceste. Obravnavana projektna dokumentacija je bila upoštevana pri izdelavi idejne zasnove.

## 3. Predvidena ureditev

Splošno

Kot je bilo navedeno v uvodu, zajema projekt novo gradnjo dvosmerne kolesarske steze na levi strani lokalne ceste Rajnkovec - Nimno. Začetek predvidene steze se nahaja na priključku lokalne ceste na državno cesto R3-685/7450 Rodne – MP Rajnkovec tik pred mejnim prehodom Rajnkovec. Konec trase predvidene steze se nahaja na občinski meji z občino Podčetrtek v naselju Nimno. Trasa kolesarske steze je zasnovana tako, da se med stezo in lokalno cesto nahaja  zeleni pas. Z izvedbo zelenega pasu se ohrani prostor za morebitno kasnejšo širitev ceste,  hkrati pa zeleni pas predstavlja večjo prometno varnost ter izboljša vizualni izgled kolesarske steze. Na odsekih, kjer zaradi karakteristike terena ali prostorske utesnjenosti zelenega pasu ni bilo mogoče zagotoviti, se nahaja kolesarska steza tik ob lokalni cesti.  Karakteristični prečni profili so podrobneje opisani v nadaljevanju.

Na mestih, kje se na lokalno cesto z desne strani priključujejo stranske ceste iz naselji, smo predvideli priključke iz kolesarske steze na lokalno cesto. S tem bo omogočen uvoz kolesarjev na stezo ali S steze proti naseljem.

Horizontalni potek

Projektirana vzdolžna os je risana po sredini predvidene kolesarske steze (med obema voznima pasovoma kolesarjev). Os je prilagojena poteku lokalne ceste ter terenskim karakteristikam (cestni nasipi, bližina struge Sotle).

Vertikalni potek

Za predvideno kolesarsko stezo smo izrisali pregledni niveletni potek iz katerega je razvidno, da je le ta zvezen. Predvideno je, da bo steza niveletno potekala v višini obstoječega terena z minimalnimi vkopi in nasipi. Večji nasipi so predvideni le na odsekih, kjer bo zaradi bližine reke Sotle in njenih strmih brežin, steza potekala ob cesti na nasipu. Največji vzdolžni sklon steze ne presega 10%.

Elementi prečnega prereza

Karakteristični prečni prerez kolesarske steze je določen na osnovi pravilnika o projektiranju cest (UL RS 91/2005). Po pravilniku znaša širina prometnega profila za kolesarja 1m, širina prostega profila pa 1.5m. Varnostni pasovi dveh prostih profilov se lahko prekrivajo. Glede na karakteristike terena in navedene kriterije pravilnika so s projektom predvideni sledeči karakteristični profili:

Karakteristični profil 1 (kolesarska steza ločena od LC z zelenim pasom)

- asfaltiran vozni pas kolesarja		2 x 1.125m

- humuzirana berma				2 x 0.25m

- skupaj						      2.50m

Karakteristični profil 2 (kolesarska steza ob LC)

- asfaltiran vozni pas kolesarja		2 x 1.125m

- asafltni pas varovalne širine za cesto	1 x 0.50m

- humuzirana berma na strani potoka	1 x 0.25m

- skupaj						      2.70m

Pri tem profilu se med cesto in predvideno stezo vgradi dvignjen betonski robnik. Ker je vozišče LC ozko morajo vozila pri srečanju tovornjaka in avtomobila voziti po bankini. Zato smo na mestih, kjer je se ob cesti vgradi betonski robnik predvideli širitev ceste na skupno širino 4.50m.

Karakteristični profil 3 (kolesarska steza je pod obstoječim cestnim nasipom)

- asfaltiran vozni pas kolesarja		2 x 1.125m

- asfaltna mulda				1 x 0.50m

- humuzirana berma				1 x 0.25m

- skupaj						      2.75m

Predvideno je, da ima kolesarska steza konstantni prečni sklon 2.5% nagnjen proti reki Sotli.

Zemeljska dela

Pred izvedbo širokega izkopa je potrebno odstraniti humus in ga hraniti ob gradbišču  za kasnejšo uporabo. Nove brežine nasipov se izvedejo v naklonu 1:1.5. V kolikor se v nadaljnjih fazah projektiranja izkaže potreba po strmejših brežinah, je te potrebno zaradi preprečitve erodiranja zaščiti s kokosovimi mrežami ali zgraditi podporne konstrukcije. Nasipi se izvedejo iz drobljenca 0/64 iz stranskega odvzema. Med vgradnjo jih je potrebno  komprimirati. Po končani izvedbi je potrebno nasipne brežine humusirati in zatraviti.

V kolikor na posameznih odsekih nasipi niso potrebni, se zaradi zagotovitve zmrzlinske odpornosti voziščne konstrukcije pred vgradnjo zgornjega ustroja vgradi vsaj 30cm posteljice iz drobljen 0/64mm.

Zgornji ustroj

Zgornji ustroj kolesarske steze ima sledečo sestavo:

- BB 8s – 4cm

- tamponski drobljenec 0/32 – 25 cm

Kolesarska steza bo obojestransko zaključena s tipskimi betonskimi robniki (vrtnarski robnik), položenimi v betonski temelj.

Odvodnavanje

Prečni sklon kolesarske steze bo konstanten 2.5% s padcem v smeri proti Sotli, torej padavinska voda na stezi ne bo zastajala. Na območjih, kjer je predviden karakteristični profil 3 (kolesarska steza je pod obstoječim cestnim nasipom) se na desni strani steze zgradi asfaltna mulda. Ta bo prestregala padavinsko vodo s ceste in brežine cestnega nasipa, ki bi se drugače prelivala preko steze. Za odvod padavinske vode iz mulde je na rastru pribl. 80 m predvidena izvedba prečnih kanalet (kot Hauraton). Preko njih bo padavinska voda speljana v smeri proti Sotli. Na izpustu iz kanalet je predvidena izvedba tlakovane površine za preprečitev morebitne erozije nasipne konstrukcije steze.

Pod obstoječo lokalno cesto se nahaja večje število cevnih prepustov. Te bo potrebno podaljšati tako, da bo kolesarska steza potekala preko njih. V kolikor se izpusti iz prepustov izlivajo prosto (v nadaljevanju ni urejen jarek) je potrebno iztočne dele tlakovati. Potek jarkov, ki se nahajajo pod cestnim nasipom je potrebno uskladiti z novo kolesarsko stezo (prestavitev jarka ali prilagoditev trase steze obstoječem jarku).

Signalizacija

Kolesarska steza bo označena s horizontalno in vertikalno signalizacijo. Z znaki II-40 in III-23 bo označen začetek in konec kolesarske steze. Na mestih, kjer je predviden karakteristični profil 3 (kolesarska steza je pod obstoječim cestnim nasipom), cesta pa poteka v desnem zavoju (gledano v smeri stacionaže) se ob cesti montira jeklena varnostna ograja.

Vozna pasova kolesarske steze sta razmejena z ločilno belo neprekinjeno črto. S talnimi oznakami (piktogrami) se označi kolesarska steza. S smernimi puščicami se označi smer vožnje. Puščice in piktogrami se ponovijo za vsakim priključkom na kolesarsko stezo.

Sanacija plazu

V okviru gradnje kolesarske steze bo na Vonarski cesti sanirano še več manjših in dva večja plazova.